# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

# Estas considerações técnicas dizem respeito aos serviços de construção de uma escola de 12 (doze) salas em Paripueira.

APRESENTAÇÃO

O conjunto de Especificações apresentadas procura abordar todas as situações que ocorram quando da implantação da obra.

Os casos não abordados deverão ser solucionados, preferencialmente, pelas Normas Brasileiras ou pela Fiscalização.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A obra deverá ser executada por Engenheiro, designado pela Empreiteira e Fiscalizada por uma Comissão indicada pelo agente financiador.

Cabe à Fiscalização o direito de resolver qualquer caso duvidoso, não previsto nestas Especificações.

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 e 1.2 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA

Deverá ser solicitada junto às concessionárias locais instalações provisórias de água e energia elétrica, após o pagamento de taxas referentes a tais serviços. Estes honorários correrão por conta da EMPREITEIRA.

1.3 - LIMPEZA DO TERRENO (RASPAGEM MECANIZADA)

Para que os serviços se iniciem toda a área deverá estar totalmente limpa. A limpeza deverá ser executada com utilização de equipamento tipo motoniveladora, com raspagem superficial.

1.4 – PLACA DA OBRA

A Empreiteira deverá fornecer e colocar placa de identificação, onde devem constar dados relativos à obra, a Empreiteira, ao órgão conveniente e o nome da Prefeitura. Os padrões, símbolos e cores serão de acordo com o modelo fornecido pelo Ministério.

1.5 – BARRACÃO DA OBRA

O barracão da obra terá uma área 20 m² (4,00x 5,00 m), em madeirit estruturada com vigas e barrotes de madeira, coberta em fibrocimento e piso cimentado rústico. Será feita uma divisória reservando uma área para administração da obra e o restante será utilizado para armazenamento de material. Será implantado um ponto de luz e um de tomada em todos os vãos e um ponto de água na área de depósito.

1.6 - LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COM GABARITO DE MADEIRA

O empreiteiro locará a obra e suas partes rigorosamente de acordo com os projetos, sendo responsável por qualquer erro de alinhamento ou nivelamento.

A marcação da obra será feita usando-se pontaletes e tábuas de pinho, perfeitamente niveladas e seguras, com marcação de pregos e fios de arame.

Os pontos de referências, para nivelamentos, deverão ser assinalados com marcas estáveis e protegidos de modo a permitir fácil controle em todo o tempo que durar a construção.

2 – MOVIMENTO DE TERRA

2.1 – EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO

O aterro será executado em camadas sucessíveis de altura máxima de 20cm, suficientemente molhadas e apiloadas, de modo a se evitar posteriores fendas, trincos e desníveis, por recalques das camadas aterradas. O solo utilizado será de uma jazida localizada a 5km da obra.

2.2 – ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL

A escavação dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto de terraplenagem. O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a utilização adequada, ou rejeição dos materiais extraídos.

Apenas são transportados para constituição dos aterros, os materiais que pela classificação e caracterização efetuados nos cortes, sejam compatíveis com as especificações de execução dos aterros, em conformidade com o projeto.

2.3 - TRANSPORTE

Transporte do solo a ser utilizado no aterro. O solo será transportado de uma jazida até o local da obra, que distam de aproximadamente 5 km.

3 - INFRAESTRUTURA

3.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL

As escavações deverão ser executadas com a cautela e segurança indispensáveis à preservação da vida e da propriedade.

As escavações serão manuais, com as dimensões em planta 30 cm acima das dimensões das fundações, para permitir o manuseio de ferramentas e movimentação dos operários.

3.2 – REATERRO COMPACTADO

O reaterro será feito com material proveniente da escavação, isento de pedras e outros corpos que possam interferir na compactação, a qual deve ser realizada em camadas de 20 centímetros. O reaterro só deve ser feito depois de curado o concreto e realizada a desfôrma da fundação.

3.3 – ARMAÇÃO DAS FUNDAÇÕES

O tipo e as bitolas das armaduras constituídas por vergalhões de aço especificadas em projeto deverão obedecer aos preceitos das normas e especificações da ABNT. A construtora deverá fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aço de acordo com as indicações do projeto.

Qualquer armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, terá cobrimento de concreto nunca inferior as espessuras prescritas na NBR 6118/2014. Para garantia do recobrimento mínimo preconizado, serão confeccionadas pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas deverá ser igual ou superior a do concreto das peças as quais serão incorporadas, sendo providas de arames para fixação nas armaduras.

As barras de aço deverão ser limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidação. De preferência, a limpeza da armadura será feita fora das respectivas formas. Quando feita em armaduras já montadas em formas, deve-se garantir que os materiais provenientes dessa limpeza não permaneçam retidos nas formas.

As emendas de barras da armadura deverão ser feitas sempre de acordo com o previsto no projeto, respeitando-se as prescrições da NBR 6118/2014.

As barras de espera serão protegidas contra a oxidação através de pintura com nata de cimento ou óleo solúvel e, ao ser retomada a concretagem, serão limpas para permitir uma boa aderência.

3.4 – FORMA EM MADEIRA PARA AS FUNDAÇÕES

O projeto das formas e seus escoramentos serão de responsabilidade exclusiva da construtora. As formas e escoramentos deverão ser dimensionados e construídos de modo que não possam sofrer deformações prejudiciais sob ação de cargas (concreto fresco) e ação de fatores ambientais.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformações.

É vedado o emprego de óleo queimado como agente protetor. A aplicação de desmoldantes e agentes protetores de formas será efetuada antes da colocação das armaduras e precederá de 04 (quatro) horas no mínimo, ao lançamento do concreto.

3.5 e 3.6– CONCRETO PARA FUNDAÇÃO 25 MPA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

O preparo do concreto será executado através de equipamento apropriado e convenientemente dimensionado em função das quantidades e prazos estabelecidos para a obra.

O concreto empregado na execução das peças deverá satisfazer rigorosamente as condições de resistência especificada, durabilidade e impermeabilidade adequada às condições de exposição, assim como obedecer, além destas especificações, as recomendações das normas da ABNT.

O concreto será transportado até as formas no menor tempo possível, tomando os cuidados necessário para evitar a segregação dos agregados ou variação na trabalhabilidade da mistura.

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado e adensado com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será cuidadoso para que o concreto preencha todos os vazios das formas. Durante o adensamento tomar-se-ão as precauções necessárias para que não se formem nichos nem segregação dos materiais; deve-se evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência.

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo de impedir a perda da água destinada à hidratação do cimento. Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem rápida, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão mantidas úmidas, durante pelo menos 07 (sete) dias após o lançamento.

4 – SUPRA-ESTRUTURA

4.1 - ARMAÇÃO DE VIGAS E PILARES

A armação dos pilares deverá obedecer às mesmas especificações descritas no item 3.3 – ARMAÇÃO DAS FUNDAÇÕES.

4.2 – FORMA PARA PILARES

A montagem e desmontagem das formas de pilares e vigas deverá obedecer às mesmas especificações descritas no item 3.4 – FORMA EM MADEIRA PARA AS FUNDAÇÕES.

4.3 e 4.4 – CONCRETO PARA VIGAS E PILARES, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

O preparo do concreto, o lançamento e adensamento deverão obedecer às mesmas especificações descritas no item 3.5 e 3.6 – CONCRETO PARA FUNDAÇÃO 25 MPA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.

5 – FECHAMENTOS

5.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO – ESPESSURA 9 CM

Deverão ser usados tijolos cerâmicos furados na horizontal, leves, bem cozidos, duros, sonoros e uniformes. Os blocos deverão ser molhados antes de seu emprego e assentados formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas, com juntas horizontais contínuas e verticais descontínuas. A espessura das juntas deverá ser no máximo de l5 mm, removidos os excessos com a ponta da colher, permanecendo perfeitamente recolocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.

O assentamento das alvenarias será feito com o emprego de argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, devendo a areia ser previamente peneirada. O uso de argamassa deverá ser feito tanto entre as camadas horizontais da alvenaria quanto nas juntas verticais. Para melhor aderência das alvenarias às superfícies de concreto, estas devem ser chapiscadas com argamassa 1:4 (cimento e areia).

5.2 – COBOGÓ DE CONCRETO

Peças pré-fabricadas em concreto com 16 furos e medidas 40x40x7cm, de primeira qualidade, leves, com as faces planas, e cor natural.

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. O uso de argamassa deverá ser feito tanto entre as camadas horizontais da alvenaria quanto nas juntas verticais.

5.3 a 5.5 – VERGAS E CONTRAVERGAS

As vergas serão moldadas in loco com blocos canaleta, com dimensões aproximadas 0,14m x 0,09m (altura e espessura), e comprimento variável, embutidas na alvenaria.

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 0,30m mais longo em relação aos vãos. Caso, por exemplo, a janela possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 1,50m.

6 – PISOS E REVESTIMENTOS

6.1- CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA)

As alvenarias de toda a obra serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

6.2 - REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:8, ESPESSURA 2,5 CM

O reboco só poderá ser executado 24 (vinte quatro) horas após a pega do chapisco e será constituído por uma camada de argamassa no traço 1:2:8 previamente peneirada, com acabamento fino.

Deverá ser regularizado com régua de alumínio e desempoladeira, aspecto final uniforme, com superfícies planas, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade do alinhamento das superfícies. A espessura máxima não deverá ultrapassar 2,5 cm.

6.3 à 6.5 – REVESTIEMENTO CERÂMICO

Antes de iniciar qualquer serviço de revestimento, deve-se realizar o de teste das tubulações hidrossanitárias. Após esses testes, recomenda-se a limpeza da alvenaria com remoção de eventuais saliências de argamassa e o umedecimento da área a ser revestida.

As peças serão assentadas com argamassa industrial nas área indicadas em projeto, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante.

6.6 - CONTRAPISO

A argamassa do contrapiso será no traço de 1:4 (cimento e areia média). A espessura do contrapiso será de 3cm.

6.7 – PISO EM GRANILITE

Será executado piso em granilite com 8mm de espessura nas áreas especificadas no projeto, incluindo juntas de dilatação plásticas.

Por se tratar de composto cimentício, o tempo de cura é de sete dias. O polimento será realizado após o período de cura com passagem de politrizes dotadas de pedras de esmeril para proporcionar um acabamento superficial liso.

6.8 – FORRO EM RÉGUAS DE PVC

O forro em réguas de PVC será do tipo perfil extrudado auto-extinguível, com réguas de 20 cm de largura útil por 12 mm de espessura, na cor branca, frisado.

Os serviços de fornecimento e instalação do forro deverão ser executados, conforme orientação do fabricante, e depois de terminada a pintura das paredes.

Nos locais onde existam instalações elétricas, hidráulicas e outros serviços acima do forro, o mesmo só poderá ser executado depois de vistoriadas, aprovadas e testadas estas instalações ou serviços.

7 – COBERTURA

7.1 à 7.4 – COBERTURA COM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA CERÂMICA ROMANA

Algumas áreas terão cobertura com telhada de madeira, composto por tesouras, terças, ripas e caibros. O telhamento será com telha cerâmica de encaixe, tipo romana.

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários. Durante o telhamento, os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento.

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas.

A colocação das telhas deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente.

7.5 à 7.7 – COBERTURA COM ESTRUTURA DE AÇO E TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL

No refeitório, a estrutura do telhado será em aço, composta por terças. O telhamento será com telha de fibrocimento industrial.

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários.

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferido o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas.

A colocação das telhas deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente.

8 – ESQUADRIAS

Os serviços de serralheira serão executados de acordo com as normas indicadas para esse tipo de serviço e conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura.

As medidas indicadas nos projetos deverão ser conferidas nos locais de assentamento de cada esquadria, depois de concluídas as estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do início da fabricação das esquadrias.

Todos os materiais utilizados na confecção das esquadrias deverão ser de procedência idônea e acabados de maneira que não apresentem rebarbas ou saliências capazes de obstar o funcionamento da abertura ou causar danos físicos ao usuário.

9 – PINTURAS

A pintura das paredes será executada com tinta texturizada acrílica. O material deve ser de boa qualidade, garantindo superfície homogênea e de fabricante idôneo. Observar as instruções do fabricante.

10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas serão executadas de acordo com projetos, obedecendo às determinações da ABNT  e da concessionária local, onde aplicáveis.

Os materiais a serem empregados devem ser de ótima qualidade, sendo todos os circuitos elétricos devidamente aterrados.

11 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

O abastecimento de água será feito a partir da rede pública, alimentando o reservatório a construir. Desde o reservatório serão alimentados todos os blocos da escola.

O projeto previu um sistema de coleta de esgoto, de forma que os efluentes das cozinhas, áreas de serviço e demais pontos de limpeza sejam coletados e afastados por meio de tubulações para o PV existente que segue para o coletor, onde receberão tratamento adequado.

12 – REDE DE COMPUTADORES

As instalações da rede de computadores serão executadas de acordo com projetos, obedecendo às determinações da ABNT .

13 – SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será executado de acordo com os projetos, obedecendo às determinações da ABNT 5419 e outras normas aplicáveis.

14 - SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO

Os equipamentos do sistema de combate e prevenção a incêndio devem ser instalados de acordo com os projetos, obedecendo às determinações da ABNT e do Corpo de Bombeiros.

15 – LOUÇAS E METAIS

Deverão ser utilizados louças e metais nos locais indicados em projeto. As barras de apoio deverão obedecer rigorosamente ao que estabelece as normas de acessibilidade.

16 – DIVISÓRIAS E BANCADAS

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas (realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

Nas bancadas, haverá ½ parede de bloco cerâmicos (espessura 10cm) para apoio e fixação com mão francesa metálica, se especificado em projeto. As prateleiras receberão apoio em mão francesa metálica, conforme detalhamento em projeto.

17 – PAISAGISMO

17.1 – PLANTIO DE GRAMA

A forração escolhida deverá apresentar folhas densas e pilosas. A densidade deverá proporcionar a formação de tapete verde uniforme e ornamental. A forração deverá ser adquirida na fora de rolos, pois esse formato proporciona maior resistência no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio.

17.2 – PASSEIO EM CONCRETO ARMADO

Será executado passeio conforme projeto em concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, espessura 6cm, armado com tela de aço.

17.3 à 17.5 – PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO

Inicialmente, deverá ser feita a regularização e compactação do subleito para assentamento do piso intertravado.

Depois da regularização, coloca-se uma camada de areia média para assentamento dos blocos. Uma vez espalhada, a areia não deve ser deixada no local durante a noite ou por períodos prolongados aguardando a colocação dos blocos. Por isso, deve-se lançar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho prevista para o assentamento dos blocos.

O assentamento das fiadas deve ser de acordo com o arranjo estabelecido no projeto. As juntas entre os blocos têm que ter 3 mm em média.

17.6 – AREIA FINA PARA O PLAYGROUND

Na área do playground será colocado um colchão de areia fina com 30 cm de espessura.

17.7 e 17.8 – MEIO-FIO

Será feito o assentamento do meio-fio para delimitação da área do playground e para plantio de algumas das árvores ornamentais.

17.9 – ÁRVORE ORNAMENTAL

Deverá ser feito o plantio de árvores ornamentais nos locais indicados em projeto.

17.10 à 17.17 – BRINQUEDOS DE PLAYGROUND

No playground, deve-se instalar os seguintes brinquedos: gangorra dupla, carrossel, balanço quádruplo, escorregador, casinha infantil e ponte desfiladeiro. Quando possível, o material dos brinquedos deve ser madeira.

Além desses brinquedos, haverá a pintura de amarelinha convencional e amarelinha caracol nos locais indicados.

18 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.1 – LIMPEZA GERAL DA OBRA

Após o término dos serviços, o construtor executará a limpeza total da parte interna do empreendimento, entregando todos os aparelhos e acessórios em perfeito funcionamento. Externamente removerá todos os entulhos e detritos da obra.