# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

# CR:1.000.665-62/2012

# Estas considerações técnicas dizem respeito aos serviços de Urbanização da Orla de Paripueira - AL

APRESENTAÇÃO

O conjunto de Especificações apresentadas procura abordar todas as situações que ocorram quando da implantação da obra. Os casos não abordados deverão ser solucionados, preferencialmente, pelas Normas Brasileiras ou pela Fiscalização.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A obra deverá ser executada por Engenheiro, designado pela Empreiteira e Fiscalizada por uma Comissão indicada pelo agente financiador.

Cabe à Fiscalização o direito de resolver qualquer caso duvidoso, não previsto nestas Especificações.

- - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS:

Caberá à EMPREITEIRA a execução dos serviços topográficos necessários à implantação das obras, quais sejam: locação da obra pelos eixos das vias, nivelamentos, seccionamentos, implantação de marcos de referência de nível, etc.

Os serviços topográficos acima descritos serão acompanhados pela FISCALIZAÇÃO, para verificação de sua conformidade com o projeto.

A EMPREITEIRA deverá aceitar as normas, métodos e processos determinados pela FISCALIZAÇÃO, no tocante a qualquer serviço topográfico, seja de campo como de escritório e relativos à obra.

Todos os serviços de topografia deverão ser executados tomando-se como referência de nível aquele utilizado por ocasião do detalhamento de projeto.

- - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

2.1 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE LOCAÇÕES CIVIS

À conformação do terreno que irá receber a pavimentação, que seriam:  Limpeza do terreno, Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria (cortes), Compactação mecanizada de solo 95% PN (aterros). Para que todos estes serviços sejam realizados é necessário que se tenha o acompanhamento topográfico

2.2 - LIMPEZA DO TERRENO (RASPAGEM MECANIZADA)

Para que os serviços se iniciem toda a área deverá estar totalmente limpa. A limpeza deverá ser executada com utilização de equipamento tipo motoniveladora, com raspagem superficial.

2.3 -  CARGA E DESCARGA DE MATERIAL

Toda a carga e descarga mecânica do material de solo será utilizado em caminhão basculante e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional.

2.4 – REMOÇÃO DE RAIZES

Será realizada remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Utilizando uma retroescavadeira.

2.5 – ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

O Corte em terra deve ser feito para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo Projeto para Execução (terraplanagem). A terra excedente, proveniente dos cortes, deve ser removida para local de bota-fora a ser definido pela Prefeitura do Município. As áreas externas devem ser niveladas de forma a permitir fácil acesso e escoamento das águas superficiais.

- A altura do corte será de 0,20 m

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

2.6 – MATERIAL PARA ATERRO

Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte)

2.7 – TRANSPORTE

Todo material proveniente da jazida, será transportado em um caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada. Os materiais retirados, deverão ser colocados em locais indicados pela Fiscalização ou previstos em Projeto, de modo a não causar transtorno à obra, em caráter temporário ou definitivo.

2.8 – COMPACTATAÇÃO MECANIZADA DE SOLO 95% PN

O solo (subleito e sub-base) é compactado com a ajuda de um rolo compactador e/ou um equipamento vibratório. A camada de base e de sub-base será do tipo estabilizada granulometricamente sem mistura, empregando-se cascalho obtido na jazida indicada pelo Município que deverá estar licenciada junto aos órgãos ambientais competentes. A camada de base deverá ser compactada com a energia de referência do Proctor intermodificado (40 golpes por camada, molde CBR). A umidade deverá situar-se no intervalo de ±3% em relação à ótima, preferencialmente no ramo seco. Este serviço se utilizará de material selecionado da escavação da área de empréstimo, sendo que o material deverá estar isento de rocha, material orgânico ou turfoso, etc.

- - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

3.1- RETIRADA DE PARALELEPIPEDO

Será feito a retirada do paralelo com ajuda de um servente e levada para um local informado pela prefeitura.

3.2- DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE CONTRAPISO

Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura ate 4cm

3.3- DEMOLIÇÃO DE ASFALTO

Demolição de camada de asfalto é retirada usando máquina de corte de asfalto

3.4- RETIRADA DE MEIO FIO

Será feito a retirada do paralelo com ajuda de um servente e um pedreiro e posteriormente levada para um local informado pela prefeitura.

3.5 , 3.6 e 3.7- ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

Conforme itens 2.3, 2.5 e 2.7

3.8- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO

Após a execução de cortes e adição de material necessário para se atingir o greide de projeto, proceder-se-á a uma escarificação geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento.

3.9- BASE DE BRITA CORRIDA

Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte, descarga e usinagem dos materiais britados, necessária à obtenção da brita graduada, assim como a mão-de-obra e equipamentos necessários à execução e ao controle de qualidade da camada de brita graduada de conformidade com a diretriz apresentada na seqüência e detalhes executivos contidos no projeto.

A base de brita graduada são camadas constituídas de uma mistura, composta em usina, de produtos de britagem, apresentando granulometria contínua, cuja estabilização é obtida pela ação mecânica do equipamento de compactação.

A camada de base de brita graduada será executada com materiais que atendam aos seguintes requisitos:

a) Os agregados utilizados, obtidos a partir da britagem e classificação de rocha sã, deverão ser constituídos por fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de excesso de partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração, e de outras substâncias ou contaminações prejudiciais, tais como torrões;

- Quando submetidos à avaliação da durabilidade com solução de fosfato de sódio, em cinco ciclos, pelo método DNER-ME 89-94, os agregados utilizados deverão apresentar perdas seguindo os limites:

• agregados graúdos :fração retida na peneira de 4,8 mm .......................... <15%

• agregados miúdos :fração que passa na peneira de 4,8 mm................... <18%

c) Para o agregado retido na peneira de 2,00 mm (nº 10) a porcentagem de desgaste no ensaio de Abrasão "Los Angeles" (ME-23 da PCR, correspondente à norma NBR-6465 da ABNT) não deverá ser superior a 40%;

d) A composição granulométrica da brita graduada poderá estar enquadrada em uma das faixas indicadas no quadro 3.1.

A porcentagem de material que passa na peneira 0,075 mm (Nº 200) não deverá ultrapassar a 2/3 da percentagem que passa na peneira de 0,42 mm (nº 40);

e) Para camadas de base, a porcentagem que passa na peneira 0,42 mm (nº 40) não deverá ser inferior a 12%;

f) A diferença entre as percentagens que passam nas peneiras de 4,8 mm (nº 4) e de 0,42 mm (nº 40) deverá estar compreendida entre 20 e 30%;

g) A fração que passa na peneira de 4,8 mm (nº 4) deverá apresentar o equivalente de areia, determinado pelo método DNER-ME 54-97, superior a 40%;

h) O índice de suporte Califórnia, (CBR) obtido através do Método de Ensaio ME-9 da PCR (correspondente à norma NBR-9895 da ABNT), com a energia intermediária, não deverá ser inferior a 100%.

- Para o agregado graúdo, fração retida na peneira de 4,8 mm (nº 4), a porcentagem de grãos de forma lamelar, determinada como indicada abaixo, não poderá ser superior a 20%;

(l + 1,25g) ≥ 6 e

Onde:

l = maior dimensão de grão;

e = afastamento mínimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido o grão;

g = média das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o grão;

As seguintes recomendações de ordem geral são aplicáveis à execução da camada de brita graduada:

a) Não será permitida a execução dos serviços durante dias de chuva;

b) O confinamento lateral da brita graduada é dado pela sarjeta;

c) A camada de brita graduada deverá ser drenada através de um lastro sob a sarjeta.

Este lastro deverá estar interligado à caixa receptora das "bocas de lobo" ou drenos laterais à via, a fim de permitir o escoamento d'água;

d) Quando se desejar camadas de base de espessura superior a 17 cm, os serviços deverão ser executados em mais de uma camada.

a) A superfície a receber a camada de base de brita graduada deverá estar perfeitamente limpa e desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da Fiscalização;

b) Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da distribuição da camada de brita graduada.

3.10 - PISO INTERTRAVADO FCK 35MPA 8,0 CM

Nos locais indicados em projeto serão assentados pavimentos do tipo inter-travados retos, com 8,0 cm de altura. Os pavimentos serão assentados sob colchão de 12,0 cm de brita 1 e 5 cm de colchão de areia lavada, compactados manualmente com compactador de placa, tipo sapinho. O rejuntamento é feito com areia ou pó de pedra (peneirada), com compactação final dará o intertravamento necessário. Todo o excesso deverá ser retirado com uma vassoura e removido para fora da área pavimentada.  Deverá ser observado rigorosamente as mudanças de cores dos pavimentos em cada local.

3.11- TRANSPORTE DO INTERTRAVADO

O intertravado deverá ser transportado conforme item 2.7

3.12 – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

- Meio-fios e Cordões:

Os meio-fios  serão pré-moldados em concreto, que deverá possuir as mesmas características daquela utilizada para confecção do paralelepípedo e possuir as seguintes dimensões:

- Comprimento  .................... 0,80 m (reto) a 0,60 (curvo);

- Largura  .............................. 0,15 m

- Altura  ................................  0,30 m

Para os meio-fios de concreto, pré-moldados ou moldados “in loco”, a resistência mínima do concreto a compressão exigidas aos 28 dias é de 25 MPA; as dimensões serão as mesmas do tipo em rocha, ou casos particulares indicados pelo projeto.

- Areia para assentamento

Deverá constituir de partículas limpas, duras e duráveis isentas de torrões de argila e matérias estranhas.

Esta areia poderá ser utilizada também para o preenchimento das juntas entre os paralelepípedos, quando for o caso.

A altura da camada de assentamento será de 0,10 m. Poderá ser utilizado outro tipo de material desde que justificado em projeto e aceito pela FISCALIZAÇÀO.

Cimento:

Deverá satisfazer à especificação “Cimento Portland Comum” ABNT – EB-1

Agregados para concreto:

Deverá satisfazer a especificação “Agregados para concreto, ABNT – EB-4

Argamassa para rejuntamento:

As juntas serão preenchidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

- Execução

- Assentamento dos Meios-Fios

Os meios-fios serão assentados em cavas de fundação previamente compactadas e deverão ter suas arestas rigorosamente alinhadas como estabelecido em  projeto.

O piso do meio-fio ficará acima do revestimento, variando o espelho entre 0,13 a 0,15 cm.

O material escavado deverá ser reposto e compactado logo que fique concluído o assentamento dos meio-fios.

3.13 e 3.14– PISO INTERTRAVADO FCK 35MPA 6,0 CM

Nos locais indicados em projeto serão assentados pavimentos do tipo inter-travados retos, com 6,0 cm de altura. Os pavimentos serão assentados sob 5 cm de colchão de areia lavada, compactados manualmente com compactador de placa, tipo sapinho. O rejuntamento é feito com areia ou pó de pedra (peneirada), com compactação final dará o intertravamento necessário. Todo o excesso deverá ser retirado com uma vassoura e removido para fora da área pavimentada.  Deverá ser observado rigorosamente as mudanças de cores dos pavimentos em cada local.

O intertravado deverá ser transportado conforme item 2.7

3.15 – PISO TÁTIL/DIRECIONAL

A aplicação deste revestimento é integrado ao piso, sendo aplicado diretamente sobre a calçada executada. Para a fixação das placas, deve ser utilizada argamassa (cimento e areia), de cor vermelha e rejunte colorido flexível adequado. O piso deve estar nivelado para receber as placas respeitando as medidas para que não formem desnível. As placas devem ser contrastantes com o piso adjacente e a aplicação é a garantia do funcionamento deste revestimento.

Os pisos serão do tipo tátil alerta e tátil direcional, em concreto, que serão aplicados conforme indicado em projeto, com dimensões de 20x20 cm e espessura de 2,0cm.

Modo de Aplicação:

Com a base totalmente seca, aplicar uma camada de argamassa com 6mm de espessura, em uma área de aproximadamente 1m², em seguida passar a desempenadeira metálica dentada criando sulcos na argamassa. Logo a seguir, assentar os pisos secos, batendo com um sarrafo ou martelo de borracha macia, até o piso atingir a posição desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente.

Nos locais onde forem executadas as rampas de acesso para deficiente deverão ser colocados pisos tátil, em placa de concreto com dimensões 20x20cm e espessura de 2,5cm na cor natural, conforme exigências da norma.

3.16 - GRAMA SOBRE TERRA VEGETAL

Em todos os locais indicados serão colocados canteiros com as dimensões de projeto, para plantio de grama e onde deverá ser colocada uma camada de 0,30 m de terra vegetal, a qual será retirada de jazida própria da Prefeitura, distante cerca de 3 km do local das obras.

4.0 – DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

4.1 e 4.2 – ESCAVAÇÃO DE VALAS

As valas deverão ser escavadas segundo a linha de eixo, respeitando o alinhamento e cotas indicados no projeto e/ou determinações da Fiscalização.

A escavação compreenderá a remoção de qualquer material abaixo da superfície natural do terreno até as linhas e cotas especificadas no projeto e ainda a carga, transporte e descarga do material nas áreas e depósitos previamente aprovados pela Fiscalização.

A escavação poderá ser manual ou mecânica em função das interferências existentes, a critério da Fiscalização.

A extensão máxima de abertura de vala deverá observar as limitações do local de trabalho, condições de produção da Empreiteira nas operações de assentamento, reaterro, etc.

Visto que as obras são usualmente localizadas em áreas de passagem  pública, deverão ser observados os aspectos de segurança dos transeuntes e veículos. Os locais de trabalho deverão ser sinalizados, de modo a preservar a integridade tanto do público em geral, como dos operários e equipamentos utilizados.

Deverão ser definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-se a total obstrução da passagem de pedestres e/ou veículos.

Quando a escavação em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no projeto, deverá ser feita a regularização e limpeza do fundo da vala. Caso ocorra a presença de água, a Empreiteira deverá executar sistemas de controle e captação de águas superficiais e subterrâneas convergentes às valas abertas, para que a vala permaneça seca, durante a escavação e a segurança e a estabilidade das paredes da vala sejam garantidas durante a realização dos trabalhos.

As valas para implantação da rede de águas pluviais deverão ser executadas atendendo as determinações de projeto ou da Fiscalização:

• Com taludes laterais estáveis;

• Com taludes verticais.

Será obrigatório, no mínimo, o escoramento de valas e cavas de talude vertical com profundidade superior a 1,50 m. O tipo de escoramento a ser utilizado será aquele apresentado nos desenhos de projeto.

Completado o serviço de escavação, deverá ser inspecionada a superfície de escavação para verificar sua adequabilidade conforme as diretrizes de projeto.

O fundo da vala deve ser apiloado para eliminar a existência de materiais soltos. Este deverá se apresentar uniforme nas cotas e declividades especificadas em projeto, desprovido de quaisquer saliências ou reentrâncias.

4.4, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9– CONCRETO PARA FUNDAÇÃO 25 MPA, ARMAÇÃO, FORMA, LANÇAMENTO

O preparo do concreto será executado através de equipamento apropriado e convenientemente dimensionado em função das quantidades e prazos estabelecidos para a obra.

O concreto empregado na execução das peças deverá satisfazer rigorosamente as condições de resistência especificada, durabilidade e impermeabilidade adequada às condições de exposição, assim como obedecer, além destas especificações, as recomendações das normas vigentes na ABNT.

Mistura e amassamento do concreto:

O concreto preparado no canteiro de serviços deverá ser misturado em betoneiras, por possibilitarem maior uniformidade e rapidez na mistura.

O amassamento mecânico em canteiro durará, sem interrupção, o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. A duração necessária aumenta com o volume da amassada e será tanto maior quanto mais seco o concreto.

Transporte:

O concreto será transportado até as formas no menor intervalo de tempo possível. Nesse sentido, os meios de transporte serão tais, que fique assegurado o mínimo de tempo gasto no percurso e que se evite a segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade da mistura.

Deverá ser seguido o disposto nas normas vigentes.

Lançamento:

O lançamento do concreto obedecerá ao plano prévio específico, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no referido plano.

A altura da queda livre não poderá ultrapassar 2,0 m. A utilização de tremonha (tubo com funil) é recomendável.

O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega do concreto.

Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. Por outro lado, a operação de lançamento deverá ser tal que o efeito de retração inicial do concreto seja o mínimo possível.

Antes de reiniciar-se o lançamento, deverá ser removida a nata e feita a limpeza da superfície da junta.

Cada camada de concreto deverá ser adensada até o máximo praticável em termos de densidade e deverão ser evitados vazios ou ninhos de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto às formas e peças embutidas.

Adensamento:

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado e adensado contínua e energicamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será cuidadoso para que o concreto preencha todos os vazios das formas.

Durante o adensamento tomar-se-ão as precauções necessárias para que não se formem nichos nem segregação dos materiais; deve-se evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência.

O adensamento do concreto se fará através de vibradores de imersão.

Os vibradores de imersão não deverão encostar-se às formas e peças embutidas e armaduras.

Cura:

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo de impedir a perda da água destinada à hidratação do cimento.

Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem rápida, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão mantidas úmidas, durante pelo menos 07 (sete) dias após o lançamento.

Desforma

Os prazos mínimos para a retirada das formas deverão ser:

- 03 (três) dias para faces laterais das cintas;

- 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados.

Reparos:

Caso ocorram falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas, compreendendo demolição parcial, remoção do material demolido e recomposição com emprego de

“grout” ou de outros materiais adequados. Registrando-se graves defeitos, será consultado o projetista.

As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeições que eventualmente ocorrerem nas superfícies, serão reparadas de maneira a se obter as características do concreto especificado.

As rebarbas e saliências maiores que eventualmente ocorrerem serão eliminadas.

Armadura CA-50/60

Generalidades:

O tipo e as bitolas das armaduras constituídas por vergalhões de aço especificadas em projeto deverão obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificações da ABNT, NB-1,NB-2 e EB-3.

A construtora deverá fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aço (incluindo estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário à perfeita execução desses serviços) de acordo com as indicações do projeto.

Cobrimento:

Qualquer armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118.2003.

Para garantia do recobrimento mínimo preconizado em projeto, serão confeccionadas pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas deverá ser igual ou superior a do concreto das peças as quais serão incorporadas. As pastilhas serão providas de arames para fixação nas armaduras.

Limpeza:

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidação.

De preferência, desde que viável, a limpeza da armadura será feita fora das respectivas formas. Quando feita em armaduras já montadas em formas, será cuidadosamente executada, de modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza não permaneçam retidos nas formas.

Dobramentos:

As barras não poderão ser dobradas junto a emendas soldadas.

Emendas:

As emendas de barras da armadura deverão ser feitas sempre de acordo com o previsto no projeto, respeitando-se as prescrições do item 9.5 da NBR – 6118.2003.

Fixadores e Espaçadores:

Para manter o posicionamento da armadura e durante as operações de montagem, lançamento e adensamento do concreto, serão utilizados fixadores e espaçadores que garantam o recobrimento mínimo preconizado no projeto. Essas peças serão totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas.

Proteção:

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de modo a não acarretarem deslocamento das armaduras.

As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação através de pintura com nata de cimento ou óleo solúvel e ao ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa aderência.

Forma de Madeira

Generalidades:

O projeto das formas e seus escoramentos serão de exclusiva responsabilidade da construtora. As formas e escoramentos deverão ser dimensionados e construídos de modo que não possam sofrer deformações prejudiciais sob ação de cargas (concreto fresco) considerando-se o adensamento, e da ação de fatores ambientais.

A execução das formas deverá atender às prescrições da EB-1/78 e às das demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e aço).

Materiais:

Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto.

Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformações.

Execução:

As formas deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis.

As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as dimensões requeridas no projeto estrutural.

Garantir-se-á a estanqueidade das formas, de modo a não permitir as fugas de nata de cimento.

A amarração e o escapamento das formas deverão ser feitos por meio de tensor passando por tubo plástico rígido de diâmetro conveniente, colocado com espaçamento uniforme.

É vedado o emprego de óleo queimado como agente protetor. A aplicação de desmoldantes e agentes protetores de formas será efetuada antes da colocação das armaduras e precederá de 04 (quatro) horas no mínimo, ao lançamento do concreto.

Estas preocupações têm por objetivo evitar que o agente protetor tenha contato com a armadura. A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto ou plástico.

Não se admite o uso de tacos de madeira como espaçadores. Os pregos serão usados de modo a nunca permanecerem encravados no concreto após a desforma.

As formas de madeira poderão ser substituídas por alvenaria de tijolos (de barro ou blocos cerâmicos) desde que as dimensões das peças estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das peças sejam fechadas com cuidados específicos de estanqueidade, alinhamento, prumo e travamento.

4.5 -  LASTRO DE CONCRETO

Será executado em concreto simples no traço 1:3:6 (cimento, areia grossa e brita 1 ). Será utilizado em toda a obra, inclusive sobre o embasamento, e terá espessura de 0,05m. Deve-se ter o cuidado para que o mesmo fique bem nivelado, pois o mesmo serve de base para outros revestimentos de piso. As canalizações deverão ser colocadas, fixadas e testadas antes da concretagem.

4.6 -  BLOCOS DE CONCRETO

Os blocos devem ser compactos, bem curados, homogêneos e uniformes quanto às dimensões, textura e cor, sem defeitos de moldagem tais como fendas, ondulações e cavidades. Suas características técnicas devem se enquadrar no especificado na NBR-7173.

As faces dos blocos devem ser planas e as arestas vivas. As paredes devem apresentar espessura uniforme.

O transporte e o armazenamento dos blocos devem ser executados de modo a evitar lascas, quebras e outros danos.

As alvenarias de blocos de concreto devem ser executadas conforme as dimensões e alinhamentos determinados no projeto.

Antes do assentamento, os blocos devem ser molhados e assentes com argamassa de cimento, cal e areia ,media no traço 1:2:9, aplicada de forma a preencher todas as superfícies de contato.

Nos locais onde as juntas não estiverem totalmente preenchidas, devem ser feitos retoques com a própria argamassa de assentamento, se a argamassa ainda estiver fresca e plástica.

Se os retoques forem necessários após o endurecimento da argamassa, a da junta deve ser removida até 1,5 cm de profundidade, umedecida abundantemente e fresca. Caso seja necessária a remoção de blocos depois que a argamassa esteja rígida, deve-se substituir toda a remanescente por argamassa fresca.

Os serviços de retoques devem ser cuidadosamente executados, de modo a garantir uma perfeita uniformidade da superfície.

4.7 – CIMENTADO RUSTICO

Será colocado cimentado rústico traço 1:3, espessura 2 cm em toda parte interna da boca de lobo, tanto no fundo como nas laterais.

4.8 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO

Conforme item 3.8

4.9 – TAMPÃO FOFO 600MM

Tampão fofo articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chamine cx areia / poco visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento

4.10 - REATERRO DE VALAS

O reaterro das valas deverá ser processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais ou da forma designada pelos desenhos de projeto e/ou da Fiscalização.

O espaço compreendido entre as paredes das valas e a superfície externa da tubulação assentada deverá ser preenchido até 0,15 m acima da sua geratriz superior com aterro de material arenoso, isento de materiais orgânicos (raízes, gravetos, etc.) e corpos estranhos (pedras, torrões duros, etc.). Esse material deverá ser cuidadosamente apiloado em camadas não superiores a 0,10 m, utilizando-se processo dinâmico, com soquete manual, “sapo” mecânico ou placa vibratória e muita água.

O material de reaterro poderá ser granular, e deverá ser compactado em toda a largura da vala, devendo ser colocado até a mesma cota em ambos os lados da tubulação, simultaneamente, a fim de evitar cargas desiguais e o deslocamento da mesma. A diferença nas cotas do material de assentamento em cada lado do tubo nunca deverá exceder 0,15 m.

O aterro entre a camada compactada de 0,50 m acima da geratriz superior do tubo até o nível original do terreno deverá ser feito da seguinte maneira.

• o aterro será efetuado com material argiloso, a critério da Fiscalização. Será compactado em camadas de até 0,10 m com soquete manual, “sapo” mecânico ou placa vibratória.

• o grau de compactação deverá ser de 95% do Proctor Normal (Método de Ensaio ME-07 -Ensaio Normal, intermediário e modificado de compactação de solos).

4.11 – CARGA E DESCARGA

Conforme item 2.3

4.12 – TANSPORTE

Conforme item 2.7

4.13 - ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

Para realizar essa obra será utilizado uma Motobomba centrífuga

5.0 – EQUIPAMENTOS

5.1 -PLAYGROUND

Nos locais indicados em projeto serão colocados:

- Carrossel para 08 Lugares;

Indicado para crianças com até 10 anos - medidas: 1,50 x 0,80;

Todo material metálico utilizado nos brinquedos sofrem um tratamento de superfície, o qual chamamos de galvanização, tal tratamento evita que os produtos venham a enferrujar.

Todo material metálico é submetido a pintura eletrostática a pó. Quanto as madeiras utilizadas nos assentos, são submetidas a uma pintura especial para madeira.

- Gangorras 03 Pranchas;

Indicado para crianças 07-12 anos - medidas: 2,00 x 3,00;

Todo material metálico utilizado nos brinquedos sofrem um tratamento de superfície, o qual chamamos de galvanização, tal tratamento evita que os produtos venham a enferrujar.

Todo material metálico é submetido a pintura eletrostática a pó. Quanto as madeiras utilizadas nos assentos, são submetidas a uma pintura especial para madeira.

Balanço triplo com 03 Banquinhos Correntinha;

Indicado para crianças com até 12 anos - medidas: 1,90 x 1,50 x 3,0;

Todo material metálico utilizado nos brinquedos sofrem um tratamento de superfície, o qual chamamos de galvanização, tal tratamento evita que os produtos venham a enferrujar.

Todo material metálico é submetido a pintura eletrostática a pó. Quanto as madeiras utilizadas nos assentos, são submetidas a uma pintura especial para madeira.

- Escorrega de 2m;

Indicado para crianças de 07-10 anos - Medidas: pega mão 1,80 x escada 1,30 x  prancha 2,00;

Todo material metálico utilizado nos brinquedos sofrem um tratamento de superfície, o qual chamamos de galvanização, tal tratamento evita que os produtos venham a enferrujar.

Todo material metálico é submetido a pintura eletrostática a pó. Quanto as madeiras utilizadas nos assentos, são submetidas a uma pintura especial para madeira.

Instalação

Todos os playgrounds deverão ser chumbados para maior segurança.

5.3 - MESA COM BANCOS EM CONCRETO

Nos locais indicados em projeto, serão colocados mesa com quatro bancos em concreto pré-moldado.

5.4- BANCO EM CONCRETO

Serão executados em alvenaria de tijolo cerâmico de 1 vez, chapiscados, rebocados, e pintados, com tampo em concreto armado de 5,0 cm, apoiadas em lastro de concreto simples com 5 cm e altura total de 0,50 m. O lastro será em concreto traço 1:3:5, cimento, areia e brita e o concreto armado deverá ter um Fck = 15 Mpa. A alvenaria será executada com tijolos maciços rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

5.5 –EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - BANCO ABDOMINAL, MERGULHO E BARRA FIXA

Serão executados em concreto conforme detalhes no projeto.

6.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 – LIMPEZA GERAL DA OBRA

Após o término dos serviços, o construtor executará a limpeza total do empreendimento, entregando todos os aparelhos e acessórios em perfeito funcionamento. Externamente removerá todos os entulhos e detritos da obra.